Github账号：tsunaley

实验摘要： 使用matlab绘制信号图形

实验题目： - 利用MATLAB求下列函数的卷积，并绘制出图形 (1) ， (2) ， 参考函数：conv( ) - 某系统满足的微分方程为 (1) 利用MATLAB求系统的单位冲击响应，并绘出图形 (2) 利用MATLAB求系统的单位阶跃响应，并绘出图形 (3) 利用MATLAB求系统对信号的响应，并绘出图形 参考函数：tf( )，impulse( )，step( )，lsim( )，conv( ) - 利用MATLAB产生高斯白噪声，绘出图形，并求其自相关函数，绘出图形。 参考函数：randn()，wgn()，xcorr()，autocorr() - 预习关于傅里叶级数的内容，用MATLAB或者Python进行以下实验，回答问题并给出实验过程中产生的结果图。 (1)信号的傅里叶级数为，代入数字去逼近或者用解析法分析，估计的形式。 (2)写出你估计出的的傅里叶级数，与上式对比，说明它的谐波和正余弦分量的情况。 (3)取画出，当时，判断这个部分和与的区别。 (4)同样，取画出，和上面的图对比，分析他们之间的不同。

实验内容 一 实验基本原理及步骤 实验基本原理：使用matlab的函数来绘制信号图像 conv(f1, f2): 求f1和f2 的卷积（需要乘一个步长） impulse(sys, t): 求单位冲击响应 step(sys, t): 求单位阶跃响应 lsim(sys, f, t): 求系统的零状态响应 wgn：产生高斯白噪声 xcorr, autocorr:计算自相关函数 二 实验结果 - 利用MATLAB求下列函数的卷积，并绘制出图形 (1) ， (2) ， pace = 0.001; t = -1: pace: 2; tf = -2: pace: 4; f1 = stepfun(t,0) - stepfun(t, 1); f2 = 2 * t .* (stepfun(t, 0) - stepfun(t, 1)); y = conv(f1, f2) * pace; plot(tf, y) clear all; pace = 0.001; t = -5: pace: 5; tf = -10: pace: 10; f1 = cos(30 * t) .* rectpuls(t, 5); f2 = stepfun(t, 0) - stepfun(t, 4); y = conv(f1, f2) * pace; plot(tf, y) xlim([-5 7]); ylim([-0.05 0.05]); 计算验证： - 某系统满足的微分方程为 (1) 利用MATLAB求系统的单位冲击响应，并绘出图形 (2) 利用MATLAB求系统的单位阶跃响应，并绘出图形 (3) 利用MATLAB求系统对信号的响应，并绘出图形 sys = tf([2, 1],[1, 4, 3]); t = 0: 0.1: 10; y = impulse(sys, t); plot(t, y); sys = tf([2, 1],[1, 4, 3]); t = 0: 0.1: 10; y = step(sys, t); plot(t, y); clear all; sys = tf([2, 1],[1, 4, 3]); t = 0: 0.1: 10; tf = 0: 0.1: 20; f = 4 .* sin(2*pi*t); y = lsim(sys, f, t); plot(t, y); 计算验证： 3.利用MATLAB产生高斯白噪声，绘出图形，并求其自相关函数，绘出图形。 clear all; y = wgn(1, 1500, 2); subplot(3, 1, 1); plot(y) r = xcorr(y, 'unbiased'); subplot(3, 1, 2); plot(r); title('xcorr'); f = autocorr(y, length(y)-1); subplot(3, 1, 3); plot(f); title('autocorr'); 4.预习关于傅里叶级数的内容，用MATLAB或者Python进行以下实验，回答问题并给出实验过程中产生的结果图。 (1)信号的傅里叶级数为，代入数字去逼近或者用解析法分析，估计的形式。 (2)写出你估计出的的傅里叶级数，与上式对比，说明它的谐波和正余弦分量的情况。 (3)取画出，当时，判断这个部分和与的区别。 (4)同样，取画出，和上面的图对比，分析他们之间的不同。 clear all; f = []; i = 1; for t = -1: 0.01: 7 y = 0; for n = 1: 1: 10000 y = y + sin(n*t)/n; end f(i) = y; i = i + 1; end t = -1: 0.01: 7; plot(t, f); 根据图像推测ft= π-t2 t = -1:0.01:1; f1 = symsum(sin(n*t)/n, n, 1, 50); f2 = symsum(sin(n*t)/n, n, 1, 100); f3 = symsum(sin(n*t)/n, n, 1, 200); y = symsum(sin(n*t)/n, n, 1, 9999); plot(t,y); hold on plot(t,f1,'r'); hold on plot(t,f2,'g'); hold on plot(t,f3,'b'); t = -1:0.01:1; syms n syms m f1 = symsum(symsum(sin(n*t)/n, n, 1, m), m, 1, 30)/30; f2 = symsum(symsum(sin(n*t)/n, n, 1, m), m, 1, 60)/60; f3 = symsum(symsum(sin(n*t)/n, n, 1, m), m, 1, 90)/90; hold on plot(t,f1,'r'); hold on plot(t,f2,'g'); hold on plot(t,f3,'b'); 三 实验结果的分析 产生了吉布斯现象： 将具有不连续点的周期函数（如矩形脉冲)进行傅立叶级数展开后，选取有限项进行合成。当选取的项数越多，在所合成的波形中出现的峰起越靠近原信号的不连续点。当选取的项数很大时，该峰起值趋于一个常数，大约等于总跳变值的9%。

实验总结 第四题的代入数字去逼近或者用解析法分析，估计的形式，不知道怎么去做，是看图像猜的。 其他的通过搜索基本能解决，网上的解决方案也很多。 后边几个图像参数不能设置太大了，否则跑很久都跑不出结果。

参考文献 Matlab文档：https://ww2.mathworks.cn/help/matlab/index.html Matlab函数：https://ww2.mathworks.cn/help/referencelist.html?type=function